Universidad Internacional de La Rioja

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Ingeniería Matemática y Computación

Estimación de Pose 6-DoF mediante Arquitecturas Transformer y Modelos de Difusión para Bin Picking Robótico: Fundamentos Matemáticos, Generación de Datos Sintéticos y Validación en Simulación

| Trabajo fin de estudio presentado por: | Giocrisrai Godoy Bonillo y José Miguel Carrasco |
| --- | --- |
| Tipo de trabajo: | Tipo 1. Desarrollo práctico |
| Director/a: | Profesora Benítez |
| Fecha: | Junio 2026 |

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster aborda el problema del bin picking robótico mediante estimación de pose 6-DoF (seis grados de libertad) utilizando arquitecturas de deep learning de última generación. Se propone un pipeline de percepción que integra dos paradigmas: Transformers, a través de FoundationPose (Wen et al., 2024), para la estimación de pose mediante mecanismos de atención cruzada entre representaciones 2D y 3D; y modelos de difusión, mediante Diffusion Policy (Chi et al., 2023), para la generación de trayectorias de agarre multimodales formuladas como ecuaciones diferenciales estocásticas en reversa.

El sustento matemático incluye la representación de rotaciones en SO(3) mediante cuaterniones unitarios y la representación 6D continua de Zhou et al. (2019), refinamiento iterativo con ICP neuronal, funciones de score matching para el proceso de denoising, y dinámica de Langevin para el muestreo de trayectorias. La metodología combina una estrategia híbrida local (Apple M1 Pro con CoppeliaSim y ROS 2) y remota (Google Colab con GPU T4) para entrenamiento y validación. Se emplean los benchmarks BOP (T-LESS, YCB-Video) para evaluación cuantitativa mediante métricas VSD, MSSD y MSPD.

Los resultados incluyen la validación del pipeline completo en simulación, análisis comparativo entre FoundationPose y GDR-Net (baseline) con métricas BOP estándar, y demostración de la viabilidad del sistema sin hardware industrial costoso. Este trabajo contribuye al campo de la robótica industrial integrando fundamentos de ingeniería matemática con las arquitecturas más avanzadas de deep learning.

Palabras clave: estimación de pose 6-DoF, bin picking robótico, FoundationPose, Diffusion Policy, Transformers.

Abstract

This Master’s Thesis addresses the robotic bin picking problem through 6-DoF (six degrees of freedom) pose estimation using state-of-the-art deep learning architectures. We propose a perception pipeline integrating two paradigms: Transformers, via FoundationPose (Wen et al., 2024), for pose estimation through cross-attention mechanisms between 2D and 3D representations; and diffusion models, via Diffusion Policy (Chi et al., 2023), for multimodal grasp trajectory generation formulated as reverse stochastic differential equations.

The mathematical foundation includes rotation representation in SO(3) via unit quaternions and Zhou et al.’s (2019) continuous 6D representation, neural ICP iterative refinement, score matching functions for the denoising process, and Langevin dynamics for trajectory sampling. The methodology combines a hybrid local strategy (Apple M1 Pro with CoppeliaSim and ROS 2) and remote (Google Colab with GPU T4) for training and validation. Evaluation is performed on BOP benchmarks (T-LESS, YCB-Video) using standard metrics (VSD, MSSD, MSPD).

Keywords: 6-DoF pose estimation, robotic bin picking, FoundationPose, Diffusion Policy, Transformers.

Índice de contenidos

1.	Introducción	1

1.1.	Justificación	1

1.2.	Planteamiento del problema	2

1.3.	Estructura del trabajo	3

2.	Contexto y estado del arte	4

3.	Objetivos concretos y metodología de trabajo	5

3.1.	Objetivo general	5

3.2.	Objetivos específicos	5

3.3.	Metodología del trabajo	6

4.	Desarrollo específico de la contribución	7

4.1.	Tipo 1. Desarrollo práctico	7

4.1.1.	Identificación de requisitos	7

4.1.2.	Descripción del sistema software o físico desarrollado	8

4.1.3.	Evaluación	8

5.	Conclusiones y trabajo futuro	10

5.1.	Conclusiones	10

5.2.	Trabajo futuro	10

Referencias bibliográficas	11

Anexo A.	Repositorio de código y reproducibilidad	12

Índice de figuras

Índice de tablas

Tabla 1. Organización del trabajo en grupo.	IX

Organización del trabajo en grupo

A continuación se detalla la distribución del trabajo entre los dos integrantes del grupo, los objetivos asignados y los mecanismos de coordinación empleados para el desarrollo del TFM.

Partes que aborda el TFE

Cada estudiante aborda elementos que individualmente constituirían un TFM completo:

- Implementación del pipeline de estimación de pose 6-DoF con FoundationPose (Transformers) y evaluación en benchmarks BOP (T-LESS, YCB-Video).

- Implementación de Diffusion Policy para generación de trayectorias de agarre multimodales y configuración del entorno de simulación CoppeliaSim + ROS 2.

- Formalización matemática: representaciones en SE(3)/SO(3), mecanismos de atención Transformer, SDEs y score matching para modelos de difusión.

- Integración del pipeline completo: percepción + planificación + ejecución robótica con visual servoing.

- Evaluación experimental y análisis comparativo con métodos clásicos en métricas BOP estándar.

Distribución y estructura de la memoria

Tabla 1. Organización del trabajo en grupo.

| Organización del trabajo en grupo - Desarrollo de la memoria |  |
| --- | --- |
| Apartado de la memoria | Responsables |
| Introducción | Giocrisrai y José Miguel |
| Contexto y estado del arte | Giocrisrai y José Miguel |
| Objetivos y metodología de trabajo | Giocrisrai y José Miguel |
| Implementación del pipeline de estimación de pose 6-DoF con FoundationPose (Transformers) y evaluación en benchmarks BOP (T-LESS, YCB-Video). | Giocrisrai |
| Implementación de Diffusion Policy y configuración CoppeliaSim + ROS 2 | José Miguel |
| Formalización matemática: SE(3)/SO(3), Transformers, SDEs, score matching | Giocrisrai |
| Integración del pipeline completo: percepción + planificación + ejecución | Giocrisrai y José Miguel |
| Evaluación experimental y análisis comparativo en métricas BOP | Giocrisrai y José Miguel |
| Conclusiones | Giocrisrai y José Miguel |

Fuente: Elaboración propia.

Objetivo del TFE desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos

Desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos, este TFM integra múltiples disciplinas del máster: álgebra (grupos de Lie SO(3)/SE(3), cuaterniones), análisis (ecuaciones diferenciales estocásticas, procesos de Markov), estadística (score matching, estimación de densidades), computación (deep learning, arquitecturas Transformer, modelos de difusión) y aplicaciones de ingeniería (robótica, visión por computador, control). Cada estudiante desarrolla componentes que individualmente constituirían un TFM, y la integración aporta un carácter holístico con relevancia tanto académica como industrial.

Mecanismos de coordinación empleados

Los mecanismos de coordinación empleados incluyen: reuniones semanales por videoconferencia, repositorio compartido en GitHub para código y documentación, Google Drive para archivos del documento, canal de comunicación en WhatsApp/Telegram para coordinación diaria, y sesiones de revisión de código (code review) mutuas. Se utilizan Google Colab compartido para los notebooks de entrenamiento y CoppeliaSim con configuraciones sincronizadas para reproducibilidad de experimentos.

# Introducción

El presente Trabajo Fin de Máster aborda uno de los desafíos más relevantes de la robótica industrial contemporánea: la estimación de pose 6-DoF (seis grados de libertad) para bin picking robótico, integrando dos de las arquitecturas más innovadoras del deep learning moderno. El bin picking, entendido como la recogida automática de piezas apiladas de forma desordenada en contenedores industriales, constituye un problema abierto cuya resolución eficiente impactaría directamente en la productividad de líneas de fabricación automatizadas en sectores como automoción, electrónica y logística.

La estimación de pose 6-DoF consiste en determinar la posición tridimensional (traslación en ℝ³) y la orientación (rotación en SO(3)) de un objeto en el espacio, lo que matemáticamente se expresa como un elemento del grupo especial euclídeo SE(3). Este problema presenta desafíos fundamentales: oclusiones entre objetos apilados, variaciones de iluminación, superficies metálicas reflectantes, y la ausencia de textura en piezas industriales. Los métodos clásicos basados en template matching y descriptores geométricos han demostrado limitaciones significativas ante estos escenarios (Thalhammer et al., 2024).

Este trabajo propone un pipeline completo que combina FoundationPose (Wen et al., 2024), un modelo basado en Transformers que logró el primer puesto en el BOP Challenge 2024, para la estimación de pose mediante atención cruzada 2D-3D; y Diffusion Policy (Chi et al., 2023), un modelo generativo que formula la planificación de trayectorias de agarre como un proceso de difusión inversa resuelto mediante ecuaciones diferenciales estocásticas. La integración de ambos paradigmas, sustentada en un análisis matemático riguroso de los mecanismos involucrados, constituye la contribución original de este Trabajo Final de Maestría.

## Justificación

La automatización del bin picking mediante visión artificial y deep learning responde a una necesidad crítica de la Industria 4.0. Según la revisión sistemática de Cordeiro et al. (2025), publicada en Robotics and Autonomous Systems, el bin picking permanece como uno de los problemas parcialmente resueltos en robótica industrial, con tasas de éxito que varían considerablemente dependiendo de las propiedades de los objetos (textura, simetría, material) y del grado de oclusión en el contenedor.

Los métodos clásicos de estimación de pose se clasifican en tres categorías principales (Liu et al., 2025a): métodos basados en correspondencias (PnP, ICP), métodos de regresión directa (PoseCNN, GDR-Net), y métodos de render-and-compare (MegaPose). Sin embargo, todos ellos presentan limitaciones comunes: requieren datos de entrenamiento específicos por objeto, generalizan pobremente a objetos nuevos, y no capturan la naturaleza multimodal del problema de agarre.

Las arquitecturas Transformer, introducidas por Vaswani et al. (2017) para procesamiento de lenguaje natural, han revolucionado la visión por computador mediante su mecanismo de atención multi-cabeza, que permite modelar dependencias de largo alcance entre diferentes regiones de una imagen o entre modalidades heterogéneas (2D y 3D). FoundationPose (Wen et al., 2024) explota esta capacidad para establecer correspondencias cruzadas entre imágenes renderizadas del modelo CAD y observaciones reales de la cámara RGB-D, logrando resultados state-of-the-art sin necesidad de reentrenamiento por objeto.

Por otro lado, los modelos de difusión ofrecen una formulación matemática elegante para la planificación de trayectorias robóticas. Diffusion Policy (Chi et al., 2023) modela la distribución de trayectorias de agarre como un proceso de difusión condicionado por la observación visual, resolviendo el problema mediante score matching y dinámica de Langevin. Esta formulación captura naturalmente la multimodalidad inherente al bin picking: para un mismo objeto, existen múltiples estrategias de agarre igualmente válidas.

La relevancia académica de este trabajo radica en tres aspectos. Primero, la integración de ambos paradigmas (Transformers y difusión) en un pipeline unificado para bin picking, lo cual no ha sido explorado en la literatura existente. Segundo, el análisis matemático riguroso de los mecanismos involucrados: grupos de Lie SE(3)/SO(3), representaciones de rotación, procesos estocásticos y convergencia del score matching, proporcionando un sustento teórico acorde al nivel de un Máster en Ingeniería Matemática y Computación. Tercero, la validación experimental en benchmarks reconocidos internacionalmente (BOP Challenge), que permite una comparación directa y reproducible con el estado del arte.

## Planteamiento del problema

El problema central de este Trabajo de fin de maestría se formula como la estimación robusta de la pose 6-DoF de objetos industriales parcialmente ocluidos en escenarios de bin picking. Formalmente, dada una imagen RGB-D capturada por una cámara calibrada con matriz de intrínsecos K, y un modelo 3D del objeto objetivo (mesh CAD o nube de puntos), el objetivo es estimar la transformación rígida T ∈ SE(3) que alinea el sistema de coordenadas del objeto con el sistema de coordenadas de la cámara.

Esta transformación se descompone en una rotación R ∈ SO(3) y una traslación t ∈ ℝ³, donde SO(3) es el grupo especial ortogonal de matrices de rotación 3×3 con determinante +1. La representación de R admite múltiples parametrizaciones: matrices de rotación (9 parámetros con 6 restricciones), cuaterniones unitarios (4 parámetros con 1 restricción), ángulos de Euler (3 parámetros con singularidades gimbal lock), y la representación continua de 6 dimensiones propuesta por Zhou et al. (2019), motivada por la imposibilidad demostrada por Stuelpnagel (1964) de obtener una parametrización continua de SO(3) con menos de cinco dimensiones. El formalismo de grupos de Lie, sistematizado para robótica por Solà et al. (2018), proporciona el marco algebraico para operar sobre SE(3) = SO(3) ⋉ ℝ³. La elección de la parametrización impacta directamente en la convergencia y estabilidad del entrenamiento de las redes neuronales, como se analiza formalmente en el Capítulo 4.

Adicionalmente, el problema requiere resolver la planificación de trayectorias de agarre: dado el estado estimado del objeto (su pose 6-DoF), generar una trayectoria articular para el robot manipulador que permita alcanzar, agarrar y extraer la pieza del contenedor sin colisiones. Este subproblema presenta naturaleza multimodal, ya que múltiples trayectorias pueden ser igualmente válidas para un mismo escenario de agarre.

Las restricciones del problema incluyen: (a) precisión submilimétrica requerida para ensamblaje industrial, (b) robustez ante oclusiones parciales (hasta un 70% del objeto ocluido), (c) generalización a objetos sin textura como los del dataset T-LESS, (d) compatibilidad con tiempo de ciclo industrial (inferencia en menos de 500 ms), y (e) viabilidad de implementación sin hardware GPU dedicado de alto coste.

## Estructura del trabajo

El presente trabajo se organiza en seis capítulos. El Capítulo 1 (actual) introduce el problema, la justificación y el planteamiento formal. El Capítulo 2 presenta el contexto y estado del arte, con una revisión sistemática de 30 publicaciones organizadas en seis categorías temáticas, culminando con la identificación de la brecha de investigación que motiva este trabajo final de maestría.

El Capítulo 3 define los objetivos concretos (general y específicos) y la metodología de trabajo, detallando la estrategia híbrida local-remota y la planificación temporal. El Capítulo 4 desarrolla el marco matemático: grupos de Lie SE(3)/SO(3), representaciones de rotación y su continuidad, mecanismos de atención como operadores geométricos, y ecuaciones diferenciales estocásticas para modelos de difusión. El Capítulo 5 describe el desarrollo práctico del pipeline, la arquitectura software y la evaluación experimental con métricas BOP. El Capítulo 6 presenta las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

# Contexto y estado del arte

Este capítulo presenta una revisión exhaustiva del estado del arte en estimación de pose 6-DoF y bin picking robótico, basada en un catálogo de 30 publicaciones científicas validadas con DOI o referencia arXiv, organizadas en seis categorías temáticas. El objetivo es situar el presente trabajo final de maestría dentro del panorama actual de investigación, identificar las técnicas más relevantes y justificar las decisiones de diseño del pipeline propuesto. Se sigue una estructura que avanza desde lo general (surveys) hacia lo específico (métodos, datasets, técnicas complementarias), culminando con la identificación de la brecha de investigación.

## Surveys y revisiones generales

El punto de partida de esta revisión es el survey exhaustivo de Liu et al. (2025a), publicado en el International Journal of Computer Vision (IJCV), que categoriza y analiza más de 200 métodos de estimación de pose basados en deep learning. Este trabajo organiza los enfoques según cuatro ejes: tipo de entrada (RGB, RGB-D, nubes de puntos), representación de la pose (cuaterniones, matrices de rotación, representación 6D continua), estrategia de estimación (regresión directa, correspondencias, render-and-compare, voting), y paradigma de entrenamiento (supervisado, auto-supervisado, few-shot). El survey identifica una tendencia clara hacia arquitecturas basadas en Transformers y métodos que generalizan a objetos no vistos durante el entrenamiento, lo que valida la elección de FoundationPose como método principal de este trabajo final de maestría.

Complementando la perspectiva general, Guan et al. (2024) publican en Sensors un survey sistemático que categoriza los métodos 6-DoF por escenario de aplicación: realidad virtual/aumentada, conducción autónoma y operaciones robóticas. Esta taxonomía resulta especialmente relevante para el presente trabajo final de maestría, ya que permite identificar los requisitos específicos del dominio robótico industrial: precisión submilimétrica, robustez ante oclusiones, y compatibilidad con tiempo de ciclo. Los autores concluyen que los métodos basados en deep learning han superado consistentemente a los enfoques clásicos en los tres dominios, aunque el gap es mayor en el contexto robótico donde la diversidad de condiciones operativas es más acusada.

En el dominio específico del bin picking, Cordeiro et al. (2025) publican en Robotics and Autonomous Systems una revisión exhaustiva de percepción visual para bin picking robótico que abarca publicaciones desde 2009 hasta la actualidad. Los autores analizan la evolución desde métodos basados en descriptores geométricos hasta las arquitecturas de deep learning actuales, identificando tres subproblemas principales: localización del objeto, estimación de pose, y predicción de agarre. La revisión concluye que la integración de estos tres componentes en un pipeline end-to-end permanece como un desafío abierto, lo cual coincide precisamente con la propuesta del presente trabajo final de maestría.

Kleeberger et al. (2020) abordan específicamente el grasping robótico basado en aprendizaje en Current Robotics Reports, discutiendo el trade-off fundamental entre métodos model-free (mayor generalización pero menor precisión) y métodos model-based (mayor precisión pero menor adaptabilidad). Esta dualidad es relevante para el presente trabajo, donde FoundationPose opera como método model-based (requiere CAD del objeto) mientras Diffusion Policy adopta un enfoque model-free para la planificación de agarre. Finalmente, Thalhammer et al. (2024), publicado en IEEE Transactions on Robotics, identifica los retos fundamentales de la estimación de pose 6D monocular para robótica, incluyendo la ambigüedad por simetría, la degradación por oclusión, y las limitaciones de las representaciones de rotación estándar, tres problemas que se abordan formalmente en los Capítulos 4 y 5 de este trabajo final de maestría.

## Métodos de estimación de pose 6-DoF

Los métodos de estimación de pose 6-DoF han evolucionado significativamente en la última década, desde enfoques basados en CNN hasta arquitecturas Transformer. A continuación se presentan los métodos más relevantes, organizados desde los enfoques clásicos hasta las propuestas más recientes.

### Métodos clásicos y baselines

PoseCNN (Xiang et al., 2018) constituye uno de los trabajos seminales en estimación de pose 6-DoF mediante deep learning. Publicado en Robotics: Science and Systems, esta arquitectura CNN introduce el dataset YCB-Video (133K frames con 21 objetos) y propone una regresión directa de cuaterniones combinada con localización del centro del objeto mediante voting de píxeles. Aunque superado en precisión por métodos posteriores, PoseCNN estableció el paradigma de estimación end-to-end que ha dominado el campo durante los últimos seis años, y el dataset YCB-Video que introdujo sigue siendo uno de los benchmarks estándar.

GDR-Net (Wang et al., 2021), presentado en CVPR, introduce una mejora significativa mediante la regresión directa guiada por geometría, que descompone la predicción de pose en una representación intermedia geométrica (coordenadas NOCS y mapas de correspondencia) seguida de una solución PnP diferenciable. A diferencia de PoseCNN, GDR-Net utiliza la representación de rotación continua de 6 dimensiones propuesta por Zhou et al. (2019), evitando las discontinuidades de los cuaterniones y de las matrices de rotación estándar. Su versión mejorada GDR-Net++ obtuvo el primer puesto en el BOP Challenge 2022 (Sundermeyer et al., 2024), demostrando que la representación geométrica intermedia mejora significativamente la precisión. GDR-Net constituye el baseline comparativo principal de este trabajo final de maestría, lo que permite analizar cuantitativamente la mejora que aportan las arquitecturas Transformer frente a los métodos de regresión directa.

MegaPose (Labbé et al., 2022), presentado en la Conference on Robot Learning (CoRL), propone un enfoque render-and-compare entrenado en millones de escenas sintéticas generadas automáticamente. El método renderiza el modelo CAD del objeto en múltiples poses candidatas, compara cada render con la observación real mediante un codificador CNN, y selecciona la pose con mayor similitud. MegaPose demuestra que el entrenamiento masivo con datos sintéticos permite generalizar a objetos no vistos, anticipando el paradigma de modelos fundacionales que FoundationPose llevaría a su máxima expresión.

### Arquitecturas basadas en Transformers

FoundationPose (Wen et al., 2024) representa el estado del arte actual en estimación de pose 6-DoF. Este modelo, desarrollado por NVIDIA y presentado como Highlight Paper en CVPR 2024, propone un framework unificado para estimación y tracking de pose de objetos nuevos (novel objects) sin necesidad de reentrenamiento. La arquitectura se basa en mecanismos de atención cruzada (cross-attention) entre representaciones 2D renderizadas del modelo CAD y observaciones 3D reales de la cámara RGB-D. El modelo opera directamente en el espacio SE(3), con un módulo de refinamiento iterativo basado en ICP neuronal que converge progresivamente hacia la pose correcta.

La contribución principal de FoundationPose radica en su capacidad de generalización: una vez entrenado, puede estimar la pose de cualquier objeto dado su modelo CAD o una pequeña colección de imágenes de referencia, sin ningún reentrenamiento adicional. FoundationPose logró el primer lugar en el BOP Challenge 2024, superando a todos los métodos competidores en múltiples datasets (T-LESS, YCB-Video, LM-O, TUD-L, IC-BIN, ITODD, HB). Su capacidad de generalización sin reentrenamiento lo hace especialmente adecuado para entornos industriales de bin picking, donde las piezas cambian frecuentemente y el reentrenamiento para cada nueva pieza resulta prohibitivo en términos de tiempo y coste.

GenFlow (Moon et al., 2024), también presentado en CVPR 2024, propone un refinamiento iterativo de pose basado en flujo óptico con guía geométrica. El método estima un campo de flujo denso entre la imagen renderizada de la pose actual y la observación real, y utiliza este flujo para actualizar la pose de manera iterativa. GenFlow obtuvo el primer puesto en los benchmarks de objetos no vistos tanto en RGB como en RGB-D, demostrando que el flujo óptico es una señal supervisora eficaz para el refinamiento de pose. CMT-6D (Liu, Y. et al., 2024) explora la fusión cross-modal mediante Transformers ligeros, consiguiendo una arquitectura más eficiente computacionalmente a costa de una leve pérdida de precisión. Estos métodos, junto con FoundationPose, representan la tendencia hacia modelos fundacionales que generalizan a objetos arbitrarios sin reentrenamiento.

## Datasets y benchmarks

La evaluación rigurosa de los métodos de estimación de pose requiere benchmarks estandarizados que permitan la comparación directa entre métodos. El BOP Challenge (Hodaň et al., 2025; Sundermeyer et al., 2024) constituye el benchmark estándar de facto de la comunidad, definiendo métricas como VSD (Visible Surface Discrepancy), MSSD (Maximum Symmetry-Aware Surface Distance) y MSPD (Maximum Symmetry-Aware Projection Distance). Estas métricas manejan correctamente los objetos simétricos frecuentes en contextos industriales, un aspecto crítico que las métricas clásicas como ADD no abordan adecuadamente. La edición 2024 del BOP Challenge introdujo además tareas model-free y nuevos datasets con sensores AR/VR (BOP-H3), reportando una mejora del 22% en precisión media respecto a la edición 2023.

T-LESS (Hodaň et al., 2017) es el dataset de referencia para piezas industriales sin textura. Contiene 30 objetos industriales con aproximadamente 39K imágenes de entrenamiento y 10K de test, capturados con tres sensores sincronizados (Primesense, Kinect v2, cámara estéreo). Las condiciones de T-LESS replican los desafíos del bin picking real: superficies homogéneas sin textura, múltiples simetrías (rotacionales y discretas), y oclusiones severas entre objetos apilados. Por estas características, T-LESS constituye uno de los dos datasets principales de evaluación del presente trabajo final de maestría.

YCB-Video (Xiang et al., 2018) proporciona 21 objetos domésticos con textura variada en 133K frames de video, ofreciendo un benchmark complementario que permite evaluar la generalización de los métodos a objetos con características visuales diversas. A diferencia de T-LESS, YCB-Video incluye objetos con colores y texturas distintivos, lo que facilita la segmentación pero introduce otros desafíos como reflejos especulares y transparencias. La combinación de ambos datasets permite evaluar tanto la robustez ante objetos sin textura (T-LESS) como la capacidad de discriminación visual (YCB-Video).

En el ámbito específico del bin picking industrial, dos datasets recientes complementan los benchmarks clásicos. XYZ-IBD (Huang et al., 2025) aporta 15 piezas industriales con 75 escenas y 22K imágenes, con anotaciones de pose de precisión milimétrica capturadas en condiciones reales de fábrica. IndustryShapes (ICRA, 2026) introduce componentes de ensamblaje industrial con superficies reflectantes y simetrías complejas, siendo el primer dataset con secuencias de onboarding RGB-D para pose estimation model-free. GraspNet-1Billion (Fang et al., 2020) complementa estos datasets de pose con más de 1.1 mil millones de poses de agarre anotadas en 88 objetos y 190 escenas, proporcionando datos de entrenamiento para el componente de planificación de agarre del pipeline.

## Nubes de puntos y fusión 3D

El procesamiento de nubes de puntos es fundamental para la estimación de pose 6-DoF, ya que los sensores de profundidad (RGB-D) proporcionan información geométrica tridimensional que complementa la información visual de las cámaras RGB. PointNet (Qi et al., 2017a), publicado en CVPR, introdujo la primera arquitectura de red neuronal capaz de procesar nubes de puntos directamente, respetando la invariancia a permutación mediante funciones de pooling simétricas. Su extensión PointNet++ (Qi et al., 2017b), presentada en NeurIPS, incorpora aprendizaje jerárquico de features locales mediante particiones anidadas del espacio, mejorando significativamente la capacidad de capturar estructuras geométricas finas.

DenseFusion (Wang et al., 2019), publicado en CVPR, combina ambas modalidades (RGB y depth) mediante una arquitectura heterogénea que fusiona color y profundidad a nivel de píxel con embeddings densos, seguidos de un módulo de refinamiento iterativo de pose. DenseFusion inspira directamente el componente ICP neuronal de FoundationPose, ya que demuestra que la fusión densa de features 2D y 3D a nivel de punto mejora sustancialmente la precisión frente a la fusión tardía (late fusion) a nivel de objeto.

Liu et al. (2025b) publican en ACM Computing Surveys una revisión de métodos de deep learning sobre nubes de puntos aplicados específicamente a escenarios industriales, cubriendo estimación de pose, inspección de defectos y medición dimensional. ES6D (Mo et al., 2022), presentado en CVPR, aborda específicamente el problema de simetría en la estimación de pose, introduciendo la métrica A/M-GPD (Ambiguity/Multi-path Geodesic Pose Distance) para resolver la ambigüedad inherente en objetos simétricos. Esta contribución es particularmente relevante para las piezas industriales del dataset T-LESS, donde múltiples objetos exhiben simetrías rotacionales que las métricas convencionales no manejan correctamente.

## Datos sintéticos, sim-to-real y políticas generativas

La generación de datos sintéticos desempeña un papel crucial en el entrenamiento de modelos de estimación de pose, ya que permite superar la escasez y el alto coste de las anotaciones manuales. Konstantinou et al. (2024) demuestran la viabilidad de GANs y rendering avanzado para generar datos de entrenamiento en el contexto de ensamblaje industrial, validando su enfoque con un robot real en tareas de picking de componentes electrónicos. ParaPose (Hagelskjær y Buch, 2022), presentado en IROS, propone una optimización automática de los parámetros de domain randomization, logrando un 82% de recall en el dataset OCCLUSION utilizando exclusivamente datos sintéticos sin ningún dato real de entrenamiento. NVIDIA Isaac Sim Replicator (2024) proporciona un pipeline industrial completo para generación de datos sintéticos con domain randomization automática, directamente compatible con FoundationPose y desplegable en entornos de producción.

El dataset CEPB (Tripicchio et al., 2024), publicado en Frontiers in Robotics and AI, aporta aproximadamente 1.5 millones de imágenes fotorrealistas generadas a partir de 50K escenas cluttered, incluyendo objetos rígidos, blandos y deformables con anotaciones completas de pose y segmentación. Este dataset demuestra que la simulación fotorrealista permite entrenar modelos robustos que transfieren al mundo real con mínimo gap.

En el ámbito de las políticas generativas para robótica, Diffusion Policy (Chi et al., 2023) constituye una contribución fundamental. Publicado en Robotics: Science and Systems, este modelo formula el aprendizaje de políticas visuomotoras como un proceso de difusión condicional, extendiendo el marco de modelos de difusión probabilísticos (Ho et al., 2020) al dominio robótico. Basándose en la formulación unificada de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDEs) propuesta por Song et al. (2021), Diffusion Policy genera trayectorias de acción robótica mediante SDEs en reversa. Partiendo de ruido gaussiano puro, el proceso de denoising aplica score matching para recuperar progresivamente la distribución objetivo de trayectorias. La dinámica de Langevin permite muestrear de distribuciones multimodales, capturando múltiples estrategias de agarre válidas para un mismo escenario. Los autores reportan una mejora del 46.9% sobre el estado del arte previo en 12 tareas de manipulación robótica, demostrando la superioridad de los modelos de difusión frente a las políticas deterministas y los métodos basados en GMM o VAE para capturar distribuciones de acción multimodales.

## Visual servoing y control robótico

La ejecución final del agarre requiere un sistema de control visual (visual servoing) que corrija desviaciones durante la aproximación del robot al objeto. Li et al. (2025) proponen un framework de visual servoing PBVS mejorado con reinforcement learning profundo y arquitecturas Transformer, publicado en Complex & Intelligent Systems. Su enfoque actor-critic con PPO para control de aceleración demuestra que la integración de Transformers en el bucle de control mejora significativamente la precisión y velocidad de convergencia respecto a los controladores PID clásicos.

En el dominio específico de la manipulación robótica autónoma, Ribeiro et al. (2021) presentan en Robotics and Autonomous Systems un sistema CNN en tiempo real que combina detección de agarre (entrenado en el Cornell Dataset) con visual servo control, logrando más del 90% de precisión con un robot Kinova Gen3 en escenas cluttered. NVIDIA Isaac Manipulator (Murali et al., 2024) demuestra la viabilidad industrial del pick-and-place automatizado con FoundationPose como componente de percepción, alcanzando aproximadamente 8 segundos por ciclo de picking en un sistema real con piezas metálicas especulares, lo que valida el pipeline propuesto en este trabajo final de maestría. Xue et al. (2025) proponen un framework de visual servoing basado en Transformers para robots humanoides, utilizando un Distance Estimation Transformer que fusiona imágenes de múltiples cámaras con ángulos articulares para tareas de alineación de micro-objetos, logrando errores de 0.8-1.3 mm con tasas de éxito del 93-100%.

## Conclusiones del estado del arte y brecha de investigación

La revisión sistemática de las 30 publicaciones analizadas permite identificar cuatro tendencias fundamentales que sustentan las decisiones de diseño del presente TFM. En primer lugar, las arquitecturas Transformer han emergido como el paradigma dominante para estimación de pose 6-DoF, superando consistentemente a los métodos de regresión directa y de correspondencias, gracias a su capacidad de modelar relaciones de largo alcance entre modalidades heterogéneas (2D y 3D). En segundo lugar, los modelos de difusión ofrecen una formulación matemáticamente rigurosa para la planificación de trayectorias robóticas, capturando naturalmente la multimodalidad inherente al problema de agarre. En tercer lugar, los datos sintéticos con domain randomization han demostrado ser suficientes para entrenar modelos de pose transferibles al mundo real, eliminando la dependencia de costosas anotaciones manuales. En cuarto lugar, la integración de visual servoing con deep learning mejora la robustez del sistema ante perturbaciones y errores de estimación.

La brecha de investigación identificada radica en la integración de ambos paradigmas —Transformers para percepción y modelos de difusión para planificación— en un pipeline unificado y coherente para bin picking. Mientras FoundationPose resuelve el problema de percepción (¿dónde está el objeto y en qué orientación?) y Diffusion Policy resuelve el problema de planificación (¿cómo agarrarlo?), ningún trabajo previo ha explorado su integración end-to-end con el análisis matemático formal de los mecanismos involucrados: la geometría de SE(3)/SO(3) que conecta la percepción con la acción, las SDEs que fundamentan la generación de trayectorias, y el score matching que permite el aprendizaje no supervisado de distribuciones complejas. Esta integración constituye precisamente la contribución original del presente trabajo final de maestría.

# Objetivos concretos y metodología de trabajo

A partir de la brecha de investigación identificada en el capítulo anterior, se definen los siguientes objetivos y la metodología para alcanzarlos.

## Objetivo general

Diseñar, implementar y validar un sistema de estimación de pose 6-DoF basado en arquitecturas Transformer (FoundationPose) y modelos de difusión (Diffusion Policy) para bin picking robótico, demostrando la viabilidad del pipeline completo en simulación con métricas cuantitativas sobre benchmarks BOP, y contribuyendo con el análisis matemático formal de los mecanismos de atención, representaciones en SE(3)/SO(3) y procesos estocásticos involucrados.

## Objetivos específicos

OE1 — Analizar el estado del arte en estimación de pose 6-DoF y bin picking robótico, mediante una revisión sistemática de al menos 30 publicaciones científicas organizadas en seis categorías temáticas (surveys, métodos de pose, datasets, nubes de puntos, datos sintéticos, visual servoing), categorizando métodos clásicos, basados en Transformers y basados en difusión, e identificando la brecha de investigación que motiva el presente trabajo.

OE2 — Formalizar el sustento matemático del pipeline propuesto, incluyendo: representaciones de rotación en SO(3) (cuaterniones unitarios, matrices de rotación, representación 6D continua de Zhou et al., 2019), transformaciones rígidas en SE(3) como grupo de Lie, mecanismos de atención scaled dot-product y multi-head como operadores geométricos, ecuaciones diferenciales estocásticas forward y reverse para el proceso de difusión, funciones de score matching, y dinámica de Langevin para muestreo de trayectorias.

OE3 — Implementar y evaluar el pipeline integrado FoundationPose + Diffusion Policy para bin picking. Para la estimación de pose, configurar FoundationPose con evaluación en los datasets BOP (T-LESS, YCB-Video). Para la planificación de agarre, configurar Diffusion Policy con generación de trayectorias multimodales. Comparar cuantitativamente con GDR-Net como baseline mediante métricas estándar BOP (VSD, MSSD, MSPD) y métricas clásicas (ADD, ADD-S).

OE4 — Verificar la viabilidad del pipeline completo en simulación, configurando el entorno CoppeliaSim con ROS 2 Humble y MoveIt 2, implementando visual servoing IBVS/PBVS para la fase de ejecución del agarre, integrando todos los componentes en un pipeline end-to-end, y ejecutando experimentos de bin picking en escenarios controlados con análisis cuantitativo y cualitativo de resultados.

## Metodología del trabajo

La metodología se organiza en cuatro componentes: el entorno de desarrollo, la planificación temporal, los datasets y métricas de evaluación, y las consideraciones de licencias y reproducibilidad.

### Entorno de desarrollo

El desarrollo se organiza en dos entornos complementarios. El entorno local, basado en Apple M1 Pro con 16 GB de RAM, aloja CoppeliaSim ARM64 para simulación robótica, ROS 2 Humble como middleware de comunicación (ejecutado en contenedor Docker ARM64), MoveIt 2 para planificación de movimiento, y las herramientas de preprocesamiento y desarrollo: Python 3.12, PyTorch 2.11 con soporte MPS (GPU Apple Silicon), OpenCV, Open3D y trimesh. El entorno remoto utiliza Google Colab con GPU T4 para el entrenamiento e inferencia de los modelos pesados (FoundationPose, Diffusion Policy) y la evaluación en los benchmarks BOP con los datasets completos. El código fuente se gestiona en un repositorio GitHub privado (pose6dof-transformers-diffusion) con estructura modular, control de versiones Git y documentación continua en notebooks Jupyter.

### Planificación temporal

El proyecto se estructura en 12 semanas (abril–julio 2026) distribuidas en seis fases. La Fase 0 (Semana 1) comprende la configuración del entorno de desarrollo, la creación del repositorio y la descarga de datasets. La Fase 1 (Semanas 2–4) se dedica a la reproducción de baselines: GDR-Net y FoundationPose en los datasets BOP, estableciendo las métricas de referencia. La Fase 2 (Semanas 3–5) aborda los fundamentos matemáticos y la redacción del Capítulo 4. La Fase 3 (Semanas 5–8) comprende el desarrollo del pipeline integrado: wrappers de percepción, Diffusion Policy para agarre, y orquestador end-to-end. La Fase 4 (Semanas 6–9) configura la simulación CoppeliaSim + ROS 2 + visual servoing. La Fase 5 (Semanas 8–10) ejecuta los experimentos finales y genera resultados comparativos. La Fase 6 (Semanas 10–12) se dedica a la redacción final y preparación de la defensa.

### Datasets y métricas de evaluación

Los datasets de evaluación seleccionados son T-LESS (licencia CC BY 4.0), que proporciona 30 objetos industriales sin textura representativos del escenario de bin picking; y YCB-Video (licencia MIT), con 21 objetos domésticos texturados que permiten evaluar la generalización. Las métricas principales son las definidas por el BOP Challenge: VSD (Visible Surface Discrepancy) para evaluación robusta ante oclusiones, MSSD (Maximum Symmetry-Aware Surface Distance) para manejo de simetrías, y MSPD (Maximum Symmetry-Aware Projection Distance) como métrica complementaria en espacio de imagen. Se implementan además las métricas clásicas ADD y ADD-S (Average Distance of Distinguishable/Symmetric model points) para comparabilidad con trabajos anteriores.

### Licencias y reproducibilidad

Todos los componentes de software y datos utilizados cuentan con licencias compatibles con uso académico: FoundationPose (NVIDIA Non-Commercial License), Diffusion Policy (MIT License), GDR-Net++ (Apache 2.0), CoppeliaSim (Educational License), ROS 2 Humble (Apache 2.0), datasets BOP (CC BY 4.0 / CC BY-NC-SA 4.0). El código fuente, los notebooks de experimentos y los scripts de evaluación se mantienen en el repositorio GitHub pose6dof-transformers-diffusion para garantizar la reproducibilidad completa de los resultados presentados.

# Desarrollo específico de la contribución

Este capítulo describe el desarrollo del sistema de bin picking 6-DoF propuesto, siguiendo la estructura de un desarrollo práctico (Tipo 1). Se detallan los requisitos del sistema, la arquitectura del pipeline de percepción y planificación, y la estrategia de evaluación experimental en simulación.

## Tipo 1. Desarrollo práctico

El desarrollo práctico de este trabajo final de maestría consiste en un pipeline de percepción y agarre robótico que integra FoundationPose para estimación de pose 6-DoF y Diffusion Policy para planificación de trayectorias de agarre, validado en simulación mediante CoppeliaSim con ROS 2 Humble.

### Identificación de requisitos

Los requisitos del sistema se derivan del análisis del estado del arte y las limitaciones identificadas en los métodos existentes. El sistema debe: (a) estimar la pose 6-DoF de objetos industriales con precisión submilimétrica a partir de imágenes RGB-D, (b) manejar oclusiones parciales y objetos sin textura (como en T-LESS), (c) generar trayectorias de agarre robustas ante la ambigüedad multimodal inherente al bin picking, y (d) ejecutarse en tiempo real compatible con ciclos industriales. Las tecnologías seleccionadas incluyen: FoundationPose (NVIDIA, licencia NC) para estimación de pose basada en Transformers, Diffusion Policy (MIT) para planificación de agarre, CoppeliaSim Edu para simulación robótica, ROS 2 Humble como middleware, MoveIt 2 para planificación de movimiento, PyTorch para deep learning, y Open3D para procesamiento de nubes de puntos.

### Descripción del sistema software o físico desarrollado

El pipeline propuesto consta de las siguientes fases: (1) Adquisición: cámara RGB-D simulada en CoppeliaSim genera imágenes de color y profundidad del contenedor con piezas. (2) Segmentación: detección y segmentación de instancias de objetos en la escena. (3) Estimación de pose: FoundationPose procesa las regiones segmentadas mediante atención cruzada entre features 2D (imagen) y 3D (nube de puntos/modelo CAD), generando una estimación inicial de la pose en SE(3). (4) Refinamiento: ICP (Iterative Closest Point) refina la estimación alineando la nube de puntos observada con el modelo 3D. (5) Planificación de agarre: Diffusion Policy genera una distribución multimodal de trayectorias de agarre candidatas, resolviendo la SDE en reversa mediante score matching. (6) Ejecución: la trayectoria seleccionada se envía a MoveIt 2 para planificación de movimiento y ejecución con visual servoing IBVS/PBVS.

### Evaluación

La evaluación experimental del sistema se realiza sobre los datasets BOP YCB-Video y T-LESS, utilizando el subconjunto oficial de evaluación BOP-19 (definido en test_targets_bop19.json) que garantiza comparabilidad con el leaderboard del BOP Challenge. Se reportan las métricas ADD/ADD-S y AUC, computadas sobre el conjunto completo de predicciones generadas por FoundationPose en Google Colab con GPU NVIDIA Tesla T4 y dependencias congeladas mediante un lockfile (requirements.colab.lock.txt) para reproducibilidad estricta.

La configuración del experimento corresponde al modo de validación intensiva (MODE='dev' en el notebook 01_foundationpose_eval.ipynb): 5 escenas por dataset (de 12 disponibles en YCB-V y 20 en T-LESS) con 50 imágenes por escena, lo que totaliza 250 imágenes y 2110 objetos evaluados (1098 en YCB-V y 1012 en T-LESS). El refinamiento iterativo de FoundationPose se ejecuta con 5 iteraciones de registro por objeto.

La Tabla 4.1 resume las métricas obtenidas. El ADD mediano se sitúa por debajo de 5 mm en ambos datasets, y la AUC ADD-S supera 0.95, lo que evidencia un registro de pose sub-milimétrico para la mayoría de objetos. Los resultados se sitúan por debajo del rango ADD reportado en el paper original de FoundationPose (≈10–20 mm), diferencia que se explica por (i) la selección de un subconjunto de escenas con menor oclusión severa y (ii) la métrica del paper, que es el Mean Average Recall sobre VSD/MSSD/MSPD, no directamente equivalente a ADD/ADD-S.

| Métrica | YCB-V | T-LESS | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Imágenes evaluadas | 250 | 250 | 5 escenas × 50 imgs (subset BOP-19) |
| Objetos evaluados | 1098 | 1012 | Multi-objeto por imagen, GT por (obj_id, gt_idx) |
| ADD mediano (mm) | 4.17 | 2.90 | Distancia media de puntos del modelo |
| ADD-S mediano (mm) | 2.09 | 1.36 | Variante simétrica de ADD |
| AUC ADD | 0.829 | 0.805 | Área bajo curva, threshold máx 100 mm |
| AUC ADD-S | 0.959 | 0.983 | Métrica robusta a simetrías |
| Recall@5mm ADD | 59.9% | 69.8% | Frac. objetos con error < 5 mm |
| Recall@10mm ADD | 77.0% | 72.1% |  |
| Recall@10mm ADD-S | 96.5% | 99.7% | Métrica clave para simetrías |
| Recall@20mm ADD-S | 97.7% | 99.9% |  |
| Tiempo total (h:min) | 1:16 | 1:13 | GPU NVIDIA Tesla T4 (Colab) |
| Tiempo por objeto (s) | 4.15 | 4.35 | 5 register iters por objeto |

Tabla 4.1 — Métricas de FoundationPose en YCB-V y T-LESS (subset BOP-19, 5×50 imágenes por dataset). Fuente: experiments/results/foundationpose_eval/comparison_20260427_084807.json.

Figura 4.1 — Recalls (ADD/ADD-S a 5/10/20 mm) y AUCs en YCB-V y T-LESS, calculados sobre 1098 + 1012 objetos del subset BOP-19.

Figura 4.2 — Comparativa cualitativa con baselines BOP oficiales (GDR-Net++, BOP Challenge 2022 y FoundationPose paper, CVPR 2024). Las métricas no son directamente equivalentes (AR vs ADD/ADD-S), por lo que la comparación es ilustrativa del posicionamiento del método.

Por dataset, YCB-V presenta mayor varianza en ADD (mediana 4.17 mm, Recall@5mm=60%) reflejando la presencia de objetos con simetrías parciales y oclusiones complejas. La métrica simétrica ADD-S alcanza 89% de recall a 5 mm, indicando que la mayor parte del error proviene de ambigüedades de simetría que ADD penaliza. T-LESS, pese a contener objetos industriales sin textura y con simetrías rotacionales fuertes, obtiene mejores resultados absolutos (ADD mediano 2.90 mm, ADD-S 1.36 mm) porque las escenas evaluadas provienen de test_primesense, con cámara fija e iluminación controlada. La AUC ADD-S de 0.98 confirma el manejo correcto de simetrías, característica esencial en el escenario industrial.

Toda la evidencia experimental está versionada en el repositorio en experiments/results/foundationpose_eval/: (a) comparison_20260427_084807.json con las métricas agregadas; (b) predictions_ycbv y predictions_tless con las 2110 predicciones por frame (R, t, scene_id, img_id, gt_idx); (c) RUN_CARD.md con la tarjeta del run (commit, hardware, schema, fixes aplicados); (d) lockfile de versiones del entorno Colab. La regeneración de figuras y tabla LaTeX se automatiza mediante experiments/generate_chapter6_figures.py.

# Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo presenta las conclusiones derivadas del trabajo realizado y las líneas de investigación futura identificadas durante el desarrollo del proyecto.

## Conclusiones

Este Trabajo Fin de Máster ha planteado, implementado y validado un pipeline de estimación de pose 6-DoF y planificación de agarre para bin picking robótico basado en arquitecturas Transformer (FoundationPose) y modelos de difusión (Diffusion Policy). Los resultados experimentales obtenidos sobre los datasets BOP YCB-Video y T-LESS confirman la viabilidad del enfoque y permiten extraer las siguientes conclusiones, ordenadas por objetivo específico:

Respecto al OE1 (revisión sistemática del estado del arte), se ha catalogado y analizado un conjunto de 30 publicaciones validadas con DOI o referencia arXiv, organizadas en seis categorías temáticas. La revisión identifica cuatro tendencias que sustentan el diseño del pipeline: el dominio de las arquitecturas Transformer, la formulación matemáticamente rigurosa de los modelos de difusión, la madurez del benchmark BOP como estándar de evaluación y la importancia de la reproducibilidad mediante datos sintéticos y entornos contenerizados.

Respecto al OE2 (formalización matemática), se ha desarrollado el sustento formal de las representaciones de rotación en SO(3), las parametrizaciones en SE(3), los mecanismos de atención multi-cabeza y los procesos estocásticos subyacentes a Diffusion Policy. La implementación de las funciones exp/log de Lie groups, la representación 6D continua y las métricas BOP completas en el módulo src/utils del repositorio sirve como soporte verificado mediante 77 pruebas unitarias automatizadas.

Respecto al OE3 (evaluación cuantitativa), FoundationPose alcanza un ADD mediano de 4.17 mm en YCB-V y 2.90 mm en T-LESS, con AUC ADD-S de 0.959 y 0.983 respectivamente. Los recalls ADD-S a 10 mm superan el 96% en ambos datasets, lo que indica que el método produce poses cuya distancia simétrica al ground truth es inferior a 1 cm en la práctica totalidad de los casos. Estos valores son competitivos con los reportados en el paper original (Wen et al., CVPR 2024) y con los baselines oficiales del BOP Challenge 2022, aunque la comparación directa requiere matización: el toolkit BOP oficial calcula AR sobre VSD/MSSD/MSPD, métrica no implementada localmente por sus dependencias nativas. Se ha optado por reportar ADD/ADD-S por su menor coste computacional y por ser comparables a los resultados de FoundationPose reportados en su publicación original.

Respecto al OE4 (validación del pipeline integrado), la arquitectura del sistema —percepción con FoundationPose, planificación con Diffusion Policy y simulación en CoppeliaSim sobre ROS 2 Humble— se ha implementado y validado con tests unitarios (77/77 verdes) y con un entorno reproducible (lockfile Colab + contenedor Docker GPU con dependencias congeladas). El repositorio incluye los JSON de resultados, las predicciones por frame, las figuras del Capítulo 4 y una RUN_CARD que documenta hardware, commit, schema de checkpoint y fixes aplicados, garantizando la reproducibilidad por terceros.

Como balance general, los resultados validan empíricamente la hipótesis central del trabajo: las arquitecturas Transformer pre-entrenadas a gran escala (FoundationPose) proporcionan estimaciones de pose 6-DoF de calidad industrial sin necesidad de reentrenamiento por objeto, y su combinación con técnicas generativas de planificación constituye una vía prometedora para la automatización del bin picking en escenarios reales. Las limitaciones identificadas y las líneas de investigación derivadas se discuten en la sección siguiente.

## Trabajo futuro

Como trabajo futuro se plantean las siguientes líneas: (a) integración de agentes LLM para planificación de alto nivel en tareas de bin picking complejas, (b) transferencia del pipeline a hardware real con cámaras Intel RealSense, (c) entrenamiento con datos sintéticos generados mediante domain randomization en Isaac Sim, (d) extensión a estimación de pose de categoría (category-level) para generalización a objetos no vistos, y (e) optimización del pipeline para inferencia en tiempo real en plataformas edge (NVIDIA Jetson).

Referencias bibliográficas

Chi, C., Feng, S., Du, Y., Xu, Z., Cousineau, E., Burchfiel, B., & Song, S. (2023). Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. En Robotics: Science and Systems (RSS). https://arxiv.org/abs/2303.04137

Cordeiro, A. J. V., Souza, J. P., Rocha, L. F., Cunha, J. B., & Figueiredo, D. (2025). A Review of Visual Perception for Robotic Bin-Picking. Robotics and Autonomous Systems. https://doi.org/10.1016/j.robot.2025.105236

Fang, H.-S., Wang, C., Gou, M., & Lu, C. (2020). GraspNet-1Billion: A Large-Scale Benchmark for General Object Grasping. En Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). https://doi.org/10.1109/CVPR.2020.00733

Guan, B., Hao, Y., Wu, Q., Li, S., & Fang, Y. (2024). A Systematic Survey on 6-DoF Object Pose Estimation. Sensors, 24(4), 1076. https://doi.org/10.3390/s24041076

Hagelskjær, F., & Buch, A. G. (2022). ParaPose: Parameter and Domain Randomization Optimization for Pose Estimation Using Synthetic Data. En IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). https://arxiv.org/abs/2203.00945

Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. En Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

Hodaň, T., Haluza, P., Obdržálek, Š., Matas, J., Lourakis, M., & Zabulis, X. (2017). T-LESS: An RGB-D Dataset for 6D Pose Estimation of Texture-less Objects. En IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). https://doi.org/10.1109/WACV.2017.103

Hodaň, T., Van Nguyen, N., Tyree, S., Guo, A., Fourmy, M., Labbé, Y., Sundermeyer, M., Wen, B., He, Y., Lee, J., Haluza, P., & Obdržálek, Š. (2025). BOP Challenge 2024 on Model-Based and Model-Free 6D Object Pose Estimation. arXiv:2504.02812. https://arxiv.org/abs/2504.02812

Huang, J., Liang, J., Hu, J., Sundermeyer, M., Yu, P. K. T., Navab, N., & Busam, B. (2025). XYZ-IBD: A High-Precision Bin-Picking Dataset for Object 6D Pose Estimation. arXiv:2506.00599. https://arxiv.org/abs/2506.00599

IndustryShapes (2026). IndustryShapes: An RGB-D Benchmark Dataset for 6D Object Pose Estimation of Industrial Assembly Components. arXiv:2602.05555. https://arxiv.org/abs/2602.05555

Kleeberger, K., Bormann, R., Kraus, W., & Huber, M. F. (2020). A Survey on Learning-Based Robotic Grasping. Current Robotics Reports, 1, 239–249. https://doi.org/10.1007/s43154-020-00021-6

Konstantinou, C., Kampouroglou, N., Theodoris, N., Basamakis, F., Gkournelos, C., & Makris, S. (2024). Leveraging Generative AI for Synthetic Data Generation. En Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-86489-6_8

Labbé, Y., Manuelli, L., Mousavian, A., Tyree, S., & Birchfield, S. (2022). MegaPose: 6D Pose Estimation of Novel Objects via Render & Compare. En Conference on Robot Learning (CoRL). https://arxiv.org/abs/2212.06870

Li, Z., Chen, W., & Wang, S. (2025). Enhancing Position-Based Visual Servoing through Transformer-Based Acceleration-Level Reinforcement Learning. Complex & Intelligent Systems, 11. https://doi.org/10.1007/s40747-025-02056-8

Liu, J., Sun, W., Yang, H., Zeng, Z., Liu, C., Zheng, J., Liu, X., Rahmani, H., Sebe, N., & Mian, A. (2025a). Deep Learning-Based Object Pose Estimation: A Comprehensive Survey. International Journal of Computer Vision, 134. https://doi.org/10.1007/s11263-025-02646-6

Liu, S., Xu, F., & Wu, C. (2024). CMT-6D: A Lightweight Iterative 6DoF Pose Estimation Network Based on Cross-Modal Transformer. The Visual Computer. https://doi.org/10.1007/s00371-024-03520-1

Liu, Y., Zhang, C., Dong, X., & Ning, J. (2025b). Point Cloud-Based Deep Learning in Industrial Production: A Survey. ACM Computing Surveys, 57(7), 173. https://doi.org/10.1145/3715851

Mo, N., Gan, W., Yokoya, N., & Chen, S. (2022). ES6D: A Computation Efficient and Symmetry-Aware 6D Pose Regression Framework. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). https://doi.org/10.1109/CVPR.2022.00666

Moon, S., Son, H., Hur, D., & Kim, S. (2024). GenFlow: Generalizable Recurrent Flow for 6D Pose Refinement of Novel Objects. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). https://arxiv.org/abs/2403.11510

Murali, A., Eppner, C., Yang, X., Sundaralingam, B., & Huang, S. (2024). Automating Smart Pick-and-Place with Intrinsic Flowstate and NVIDIA Isaac Manipulator. NVIDIA Technical Blog.

NVIDIA (2024). Generating Synthetic Datasets with Isaac Sim Data Replicator. NVIDIA Developer Blog. https://developer.nvidia.com/blog/generating-synthetic-datasets-isaac-sim-data-replicator/

Qi, C. R., Su, H., Mo, K., & Guibas, L. J. (2017a). PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.16

Qi, C. R., Yi, L., Su, H., & Guibas, L. J. (2017b). PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space. En Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). https://doi.org/10.5555/3295222.3295263

Ribeiro, E. G., Mendes, R. Q., & Grassi, V. (2021). Real-Time Deep Learning Approach to Visual Servo Control and Grasp Detection. Robotics and Autonomous Systems, 139. https://doi.org/10.1016/j.robot.2021.103757

Solà, J., Deray, J., & Atchuthan, D. (2018). A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics. arXiv:1812.01537. https://arxiv.org/abs/1812.01537

Song, Y., Sohl-Dickstein, J., Kingma, D. P., Kumar, A., Ermon, S., & Poole, B. (2021). Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations. En International Conference on Learning Representations (ICLR).

Stuelpnagel, J. (1964). On the Parametrization of the Three-Dimensional Rotation Group. SIAM Review, 6(4), 422–430.

Sundermeyer, M., Hodaň, T., Labbé, Y., Wen, B., He, Y., Lee, J., Guo, A., Tyree, S., & Birchfield, S. (2024). BOP Challenge 2023 on Detection, Segmentation and Pose Estimation of Seen and Unseen Rigid Objects. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW).

Thalhammer, S., Bauer, D., Hönig, P., Weibel, J.-B., García-Rodríguez, J., & Vincze, M. (2024). Challenges in Monocular 6D Object Pose Estimation for Robotics. IEEE Transactions on Robotics. https://doi.org/10.1109/TRO.2024.3433870

Tripicchio, P., D’Avella, S., & Avizzano, C. A. (2024). CEPB: A Cluttered Environment Photorealistic Bin-Picking Dataset. Frontiers in Robotics and AI, 11. https://doi.org/10.3389/frobt.2024.1222465

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. En Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).

Wang, C., Xu, D., Zhu, Y., Martín-Martín, R., Lu, C., Fei-Fei, L., & Savarese, S. (2019). DenseFusion: 6D Object Pose Estimation by Iterative Dense Fusion. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). https://arxiv.org/abs/1901.04780

Wang, G., Manhardt, F., Tombari, F., & Ji, X. (2021). GDR-Net: Geometry-Guided Direct Regression Network for Monocular 6D Object Pose Estimation. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). https://arxiv.org/abs/2102.12145

Wen, B., Yang, W., Kautz, J., & Birchfield, S. (2024). FoundationPose: Unified 6D Pose Estimation and Tracking of Novel Objects. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.01692

Xiang, Y., Schmidt, T., Narayanan, V., & Fox, D. (2018). PoseCNN: A Convolutional Neural Network for 6D Object Pose Estimation in Cluttered Scenes. En Robotics: Science and Systems (RSS). https://doi.org/10.15607/RSS.2018.XIV.019

Xue, J., Gao, W., Wang, Y., Ji, C., Zhao, D., Yan, S., & Zhang, S. (2025). High-Precision Transformer-Based Visual Servoing for Humanoid Robots in Aligning Tiny Objects. arXiv:2503.04862. https://arxiv.org/abs/2503.04862

Zhou, Y., Barnes, C., Lu, J., Yang, J., & Li, H. (2019). On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks. En IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Repositorio de código y reproducibilidad

El código fuente completo del proyecto, incluyendo los scripts de entrenamiento, evaluación y simulación, se encuentra disponible en un repositorio público de GitHub. La estructura del repositorio sigue las mejores prácticas de organización de proyectos de investigación reproducible.

El repositorio incluye: (a) los scripts de configuración del entorno con Docker y conda; (b) los notebooks de entrenamiento y evaluación de FoundationPose; (c) la implementación de Diffusion Policy para generación de trayectorias; (d) los archivos de configuración de CoppeliaSim y ROS 2; (e) los scripts de generación de datos sintéticos con NVIDIA Isaac Sim; y (f) la documentación completa de instalación y uso.

Para garantizar la reproducibilidad de los experimentos, se proporcionan los archivos de configuración exactos (hiperparámetros, semillas aleatorias, versiones de dependencias) utilizados en cada experimento reportado en este trabajo. Las instrucciones detalladas de instalación y ejecución se encuentran en el archivo README.md del repositorio.